CAN FD 控制器 IP 验证报告

CAN FD Controller IP Verification Report

验证方法学 · 验证环境 · VIP · 测试列表 · 覆盖率验收标准

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | CAN FD 控制器 IP 验证报告 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 验证对象 | CAN FD Controller IP（自定义控制器，参照 AMD/Xilinx PG223 v3.0 + 自定义增强） |
| 方法学 | UVM 1.2（覆盖率驱动验证 CDV + 约束随机 + 参考模型自检） |
| 仿真工具 | Synopsys VCS / Verdi vN-2017.12-SP2 |
| 编写日期 | 2026-10-12 |
| 状态 | 成熟环境 · 完整回归 · 覆盖率 · CI |

1. 概述

1.1 验证对象

被验证对象为 CAN FD 控制器 IP，符合 ISO 11898-1:2015 数据链路层与物理信令规范。该 IP 参照 AMD/Xilinx PG223 CAN FD v3.0 LogiCORE IP 设计，并在此基础上增加 SPI 接口、外部时钟失效检测、时钟输出、ECC/SECDED 加固、32 位时间戳、可配置中断输出等自定义增强。

核心特性：

• 双协议：同时支持经典 CAN（CAN 2.0A/B）与 CAN FD 帧格式（0~64 字节数据）；

• 双速率：标称段最高 1 Mb/s，快速数据段（Data Phase）最高 8 Mb/s；

• 发送器延迟补偿 TDC（TDCOFF 0~3 数据位）；

• TX 邮箱缓冲器 8/16/32 可配置；RX 支持 FIFO / Mailbox 两种模式；双 RX FIFO（64 深）各配 32 组 ID 滤波掩码对；

• 最低 ID 优先仲裁 + TX 消息取消（TCR）；快速数据段独立错误记录（F_BERR/F_STER/F_FMER/F_CRCER）；

• 时间戳：16 位计数器（TSR）+ 32 位计数器（TS32）+ TX/RX SOF 时间戳捕获（TXTS/RXTS）；

• 多工作模式：DAR、Snoop、Sleep、内部环回、Bus-Off 自动/手动恢复、DPEE；

• ECC/SECDED 加固（ECC0~ECC3 + ESR.ECCERR）、运行时 RX 模式切换（MSR.RX_MODE）、可配置中断输出（IMCR）。

1.2 验证目标与范围

本次验证覆盖：验证功能点（VFPT）80 项、验收测试 52 项、任务书功能点 23 项，并满足任务书要求的代码覆盖率 100%。验证范围包括：

• 寄存器访问与中断（T 系列）；

• CAN 2.0 / CAN FD 收发、仲裁、TX 缓冲器（B 系列）；

• 边界与压力（C 系列）；错误处理与错误计数（E 系列）；

• AXI4-Lite / APB 接口时序与 CDC/复位（I 系列）；

• 工作模式与 Bus-Off（M 系列）；接收 FIFO/Mailbox 与滤波（R 系列）；

• 时间戳与 TDC（S 系列）；随机化综合（R_03）。

1.3 参考文档

| 编号 | 文档 |
| --- | --- |
| [1] | AMD/Xilinx PG223 CAN FD v3.0 LogiCORE IP 产品指南 |
| [2] | CANFD_Controller_Product_Manual_V1.0（寄存器描述 v2.0 实际设计映射） |
| [3] | CANFD_IP_验证功能点.xlsx（VFPT 80 项） |
| [4] | CAN_FD_Verification_Report.xlsx（验收测试 52 项） |
| [5] | 任务书要求验证功能点（23 项） |
| [6] | ISO 11898-1:2015 数据链路层与物理信令规范 |

2. 验证方法学

本环境采用业界主流的 UVM 1.2 验证方法学，结合覆盖率驱动验证（CDV）、约束随机化、参考模型自检与断言验证，形成分层、可复用、可回归的验证体系。

2.1 验证方法学要点

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| UVM 1.2 | 标准的分层验证框架（agent/sequencer/driver/monitor/scoreboard/env/test），组件可复用、可配置。 |
| 覆盖率驱动验证 CDV | 以功能覆盖率 + 代码覆盖率驱动激励生成与测试收敛，量化验证完备度。 |
| 约束随机化 | 在 B/C/E/R/S 系列用例中采用 constrained-random 生成帧 ID/DLC/数据/波特率组合，扩大激励空间。 |
| 参考模型自检 | canfd_ref_model 维护全部寄存器状态与期望 TX 帧，scoreboard 逐字段比对，实现自动结果判定。 |
| 断言验证 SVA | 在 sva/ 层对关键接口时序（AXI4-Lite 握手、CAN 帧时序、CDC 同步）做属性断言。 |
| 回归测试 | Jenkins Pipeline + xrun 脚本实现编译/仿真/覆盖率/报告的自动化回归与并行执行。 |

3. 验证环境

3.1 环境总体架构

环境采用三层结构：tb（测试平台顶层）→ env（环境层）→ uvc（UVC 组件层），辅以 regmodel（寄存器模型）、coverage（覆盖率）、sva（断言）、testcase（用例层）。

环境数据流：

• canphy_agent 驱动 CAN 总线帧 → DUT → monitor 采样 → canphy_tx/rx_analysis_fifo → scoreboard 比对；

• axi4lite_agent 驱动寄存器读写 → DUT → monitor 采样 AXI 事务 → axi4lite_analysis_fifo → scoreboard 比对；

• scoreboard 内部调用 canfd_ref_model 生成期望帧/期望寄存器值，与实际事务逐字段比对。

3.2 环境组件

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| tb_top.sv | UVM 顶层：include crg_gen/uvmconfigdb/dutinst/dumpctrl，例化 DUT 与 virtual interface。 |
| canfd_env.sv | UVM env：3 个 Agent + Scoreboard + 参考模型 + 功能覆盖率。 |
| canfd_config.sv | 全局配置（config_db），控制 Agent 使能、模式、参数。 |
| canfd_event.sv | 全局事件池，实现跨组件同步。 |
| canfd_virtual_sequencer.sv | 虚拟 Sequencer（canphy_seqr + axi4lite_seqr 两个 handle）。 |
| canfd_scoreboard.sv | 核心比对引擎：TX 帧比对 + AXI 读比对 + AXI 响应检查。 |
| canfd_ref_model.sv | 参考模型：维护寄存器状态，提供 write_reg/read_reg/get_expected_tx_frame 等。 |
| canfd_function_coverage.sv | 功能覆盖率封装。 |
| regmodel/ | UVM 寄存器模型（v2.0，37 寄存器）+ APB/CANPHY 适配器 + 寄存器自测 Sequence。 |
| sva/ | 顶层 Virtual Interface 与 SVA 断言。 |

3.3 比对策略（Scoreboard）

| 比对项 | 策略 |
| --- | --- |
| TX 帧比对 | process_tx_frame() → ref_model.get_expected_tx_frame() 生成期望帧 → 与 DUT 实际发送帧逐字段比对（frame_type/can_id/dlc/fdf/brs/data[]）。 |
| AXI 读比对 | 所有寄存器值由 ref_model 建模，任何差异都判为真实 mismatch。 |
| AXI 响应检查 | 非法地址 → 期望 DECERR；合法地址 → 期望 OKAY。 |

4. VIP（Verification IP）

环境包含 3 个自研 UVC（VIP），每个遵循标准 9 文件结构：<name>_UvcTop.svh + agent/driver/monitor/sequencer/sequence_lib/trans/config/vif。

| UVC | 方向 | 协议 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| canphy | 总线侧 | CAN 2.0 / CAN FD 物理层 | CAN 帧收发、错误注入、位时序、仲裁。 |
| axi4lite | 主机侧 | AXI4-Lite 32-bit | 寄存器读写（前门/后门），握手与响应检查。 |
| ucspi | SPI 侧 | UCSPI 串行外设 | SPI 接口（自定义控制器的 SPI 配置口）。 |

5. 寄存器模型

UVM 寄存器模型已同步至「寄存器描述 v2.0」（实际自定义设计），共 37 个寄存器，通过 +define+REG_MODEL 启用。提供 canfd_reg_reset_check_seq / access_seq / bit_bash_seq / config_seq 四个自测 Sequence。

| 地址 | 寄存器 | 访问 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | SRR | R/W | 软件复位 SRST[0] / CEN[1] |
| 0x0004 | MSR | R/W | 模式控制（RX_MODE[16]/ABR/SBR/DPEE/DAR/BRSD/SNOOP/LBACK/SLEEP） |
| 0x0008 | BRPR | R/W | 仲裁段波特率预分频 BRP |
| 0x000C | BTR | R/W | 仲裁段位时序 SJW/TS2/TS1 |
| 0x0010 | ECR | RO | 错误计数器 REC[15:8]/TEC[7:0] |
| 0x0014 | ESR | W1C | 错误状态（ECCERR[19:12]/F_BERR/F_STER/F_FMER/F_CRCER/ACKER…） |
| 0x0018 | SR | RO | 状态（TDCV/SNOOP/ESTAT/ERRWRN/BBSY/BIDLE/NORMAL/CONFIG） |
| 0x001C | ISR | RO | 中断状态（TXOK/RXOK/TXEWMFLL/TXEOFLW/RXFOFLW/…） |
| 0x0020 | IER0 | R/W | 中断使能（与 ISR 位一一对应） |
| 0x0024 | IER1 | R/W | 附加中断使能（位域待设计确认） |
| 0x0028 | IER2 | R/W | 附加中断使能（位域待设计确认） |
| 0x002C | ICR | W1C | 中断清除（从 0x24 移来，解决 Q5） |
| 0x0030 | IMCR | R/W | 中断输出配置（PULSE_INTERVAL/PULSE_WIDTH/POLARITY/MODE） |
| 0x0034 | TSR | RO/W | 时间戳（TIMESTAMP_CNT[31:16]/DIV_CLK_RATIO[15:8]/CTS[0]） |
| 0x0038 | TS32 | RO | 32 位自由运行时间戳计数器 |
| 0x003C | TXTS | RO | 最近发送 SOF 时间戳 |
| 0x0040 | RXTS | RO | 最近接收 SOF 时间戳 |
| 0x0044 | ECC0 | R/W | ECC 校验/解码使能与错误注入控制 |
| 0x0048 | ECC1 | R/W | TX RAM 数据错误注入（DATA_ERR_INJ_TXH） |
| 0x004C | ECC2 | R/W | RX RAM 数据错误注入（DATA_ERR_INJ_RXH） |
| 0x0050 | ECC3 | R/W | RX RAM 数据错误注入（DATA_ERR_INJ_RXC） |
| 0x0088 | DP_BRPR | R/W | 数据相位波特率预分频 + TDC/TDCOFF |
| 0x008C | DP_BTR | R/W | 数据相位位时序 DP_SJW/DP_TS2/DP_TS1 |
| 0x0090 | TRR | R/W | TX 请求（RR31~RR0） |
| 0x0094 | IETRS | R/W | TX 就绪请求已服务中断使能 |
| 0x0098 | TCR | R/W | TX 取消请求（CR31~CR0） |
| 0x009C | IETCS | R/W | TX 取消请求已服务中断使能 |
| 0x00A0 | TxE_FSR | RO/W | TX Event FIFO 状态（TXE_FL/TXE_IRI/TXE_RI） |
| 0x00A4 | TxE_WMR | R/W | TX Event FIFO 满水位线 |
| 0x00B0~B8 | RCS0/1/2 | R/W | Mailbox 模式接收控制/状态（CSB/HCB） |
| 0x00C0 | IERBF0 | R/W | RX 缓冲器 0-15 满中断使能 |
| 0x00C4 | IERBF1 | R/W | RX 缓冲器 32-47 满中断使能 |
| 0x00E0 | AFR | R/W | 验收滤波器使能（UAF31~UAF0） |
| 0x00E8 | FSR | RO/W | RX FIFO 状态（FL/IRI/RI） |
| 0x00EC | WMR | R/W | RX FIFO 水位线 + RXFP 分区 |

6. 测试计划与测试列表

6.1 验证功能点分解（VFPT 80 项）

| 分类 | 编号 | 项数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T 寄存器访问 | T-01-01~04、T-02-01~04 | 8 | 寄存器读写/软复位/地址空间/写保护；中断触发/屏蔽/清除/电平 |
| B CAN 通信 | B-01(3)+B-02(6)+B-03(7)+B-04(6) | 22 | 配置、CAN2.0 收发/远程帧/仲裁、CAN FD 收发/BRS/BRSD/ESI、取消/DAR/事件 FIFO |
| R 接收功能 | R-01-01~09 | 9 | FIFO 深度/溢出/水印/读释放、ID 过滤/掩码/32 组独立 |
| M 工作模式 | M-01(5)+M-02(3) | 8 | Normal/Loopback/Sleep/Snoop/互斥、Bus-Off 进入/自动/手动恢复 |
| E 错误处理 | E-01(7)+E-02(4) | 11 | 位/填充/CRC/格式/ACK 错误、TEC/REC/被动/EWARN |
| I 接口时序 | I-01(3)+I-02(4) | 7 | AXI4-Lite 读写/握手/错误地址、CDC/复位/16 周期/复位中通信 |
| S 特殊功能 | S-01(2)+S-03(2) | 4 | 时间戳 TSR/溢出、TDC TDCOFF 0-3/边界 |
| C 压力边界 | C-01(4)+C-02(7) | 11 | 满载/双向/错误注入、0/64 字节、ID 边界、1M/8M |

6.2 测试组组织（7 组）

| 组 | 名称 | 系列 | test.json 用例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 基础功能 | B/T | 8 |
| T2 | 基本通信 | B | 22 |
| T3 | FD 帧/接收 | B/R/S | 9 |
| T4 | 模式/错误 | M/E | 8 |
| T5 | 错误/接口 | E/I | 11 |
| T6 | 压力/角落 | C | 7 |
| T7 | 综合回归 | 混合 | 15 |

说明：testcase/ 目录共 92 个测试用例（+1 个 base_test 基类），其中 80 个已注册进 testplan 各组的 test.json，12 个较新用例（PEE、APB、Mailbox、部分 corner）尚未纳入 test.json，后续回归时补齐。

6.3 完整测试列表（92 用例）

| 系列 | 编号 | 用例名 | 测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 01_01 | canfd_B_01_01_cen_test | CEN 使能/配置模式切换流程 |
| B | 01_02 | canfd_B_01_02_illegal_test | 非法寄存器访问 |
| B | 01_03 | canfd_B_01_03_timing_test | 复位后 16 周期访问时序 |
| B | 02_01 | canfd_B_02_01_tx_std_test | 标准帧发送 |
| B | 02_02 | canfd_B_02_02_tx_ext_test | 扩展帧发送 |
| B | 02_03 | canfd_B_02_03_tx_rtr_test | 远程帧 RTR 发送 |
| B | 02_04 | canfd_B_02_04_rx_std_test | 标准帧接收 |
| B | 02_05 | canfd_B_02_05_rx_ext_test | 扩展帧接收 |
| B | 02_07 | canfd_B_02_07_arb_test | 仲裁（最低 ID 优先） |
| B | 03_01 | canfd_B_03_01_fd_std_test | FD 标准帧收发 |
| B | 03_02 | canfd_B_03_02_fd_brs_test | FD BRS 位速率切换 |
| B | 03_03 | canfd_B_03_03_fd_ext_test | FD 扩展帧 |
| B | 03_04 | canfd_B_03_04_fd_brsd_test | FD BRSD（禁用 BRS） |
| B | 03_05 | canfd_B_03_05_fd_esi_test | FD ESI 错误状态指示 |
| B | 03_06 | canfd_B_03_06_fd_rx_test | FD 帧接收 |
| B | 03_07 | canfd_B_03_07_fd_rxbrs_test | FD 接收 BRS |
| B | 04_01 | canfd_B_04_01_txb_full_test | TX 缓冲器满 |
| B | 04_02 | canfd_B_04_02_txb_cancel_test | TX 消息取消 |
| B | 04_03 | canfd_B_04_03_txb_aret_test | TX 自动重传（DAR=0） |
| B | 04_04 | canfd_B_04_04_txb_sshot_test | TX 单次发送（DAR=1） |
| B | 04_05 | canfd_B_04_05_txb_evt_test | TX 事件 FIFO |
| B | 04_06 | canfd_B_04_06_txb_wm_test | TX 事件 FIFO 水位线 |
| C | 01_01 | canfd_C_01_01_stress_tx_test | 发送压力测试 |
| C | 01_02 | canfd_C_01_02_stress_rx_test | 接收压力测试 |
| C | 01_03 | canfd_C_01_03_stress_bidir_test | 双向压力测试 |
| C | 01_05 | canfd_C_01_05_stress_err_test | 错误注入压力测试 |
| C | 02_01 | canfd_C_02_01_corner_d0_test | DLC=0 边界 |
| C | 02_03 | canfd_C_02_03_corner_d64_test | DLC=64 边界 |
| C | 02_04 | canfd_C_02_04_corner_id0_test | ID=0 边界 |
| C | 02_05 | canfd_C_02_05_corner_id11_test | ID=11bit 边界 |
| C | 02_06 | canfd_C_02_06_corner_id29_test | ID=29bit 边界 |
| C | 02_08 | canfd_C_02_08_corner_1m_test | 1 Mb/s 边界 |
| C | 02_09 | canfd_C_02_09_corner_8m_test | 8 Mb/s 边界 |
| E | 01_01 | canfd_E_01_01_err_berr_test | 位错误（标称段） |
| E | 01_02 | canfd_E_01_02_err_fberr_test | 位错误（FD 快速段） |
| E | 01_03 | canfd_E_01_03_err_ster_test | 填充错误（标称段） |
| E | 01_04 | canfd_E_01_04_err_fster_test | 填充错误（FD 快速段） |
| E | 01_05 | canfd_E_01_05_err_crc_test | CRC 错误 |
| E | 01_06 | canfd_E_01_06_err_fmer_test | 格式错误 |
| E | 01_07 | canfd_E_01_07_fd_crcsc_test | FD CRC 定界符错误 |
| E | 01_08 | canfd_E_01_08_err_ack_test | ACK 错误 |
| E | 02_01 | canfd_E_02_01_ecnt_tec_test | 发送错误计数 TEC |
| E | 02_02 | canfd_E_02_02_ecnt_rec_test | 接收错误计数 REC |
| E | 02_03 | canfd_E_02_03_ecnt_pass_test | 错误被动状态 |
| E | 02_05 | canfd_E_02_05_ecnt_warn_test | 错误告警（≥96） |
| E | 03_01 | canfd_E_03_01_pee_enter_test | PEE 协议异常进入 |
| E | 03_02 | canfd_E_03_02_pee_exit_test | PEE 协议异常退出 |
| E | 03_03 | canfd_E_03_03_pee_disable_test | PEE 禁用（DPEE） |
| I | 01_01 | canfd_I_01_01_axi_rw_test | AXI4-Lite 读写 |
| I | 01_02 | canfd_I_01_02_axi_hs_test | AXI4-Lite 握手 |
| I | 01_04 | canfd_I_01_04_axi_err_test | AXI4-Lite 错误地址 |
| I | 02_01 | canfd_I_02_01_cdc_test | CDC 跨时钟域 |
| I | 02_03 | canfd_I_02_03_hw_rst_test | 硬件复位 |
| I | 02_04 | canfd_I_02_04_rst_dly_test | 复位延迟（16 周期） |
| I | 02_05 | canfd_I_02_05_rst_comm_test | 复位中通信 |
| I | 03_01 | canfd_I_03_01_apb_rw_test | APB 读写 |
| I | 03_02 | canfd_I_03_02_apb_hs_test | APB 握手 |
| I | 03_03 | canfd_I_03_03_apb_err_test | APB 错误地址 |
| M | 01_01 | canfd_M_01_01_mode_normal_test | Normal 模式 |
| M | 01_02 | canfd_M_01_02_mode_lb_test | Loopback 环回模式 |
| M | 01_03 | canfd_M_01_03_mode_slp_test | Sleep 睡眠/唤醒 |
| M | 01_04 | canfd_M_01_04_mode_snoop_test | Snoop 监听模式 |
| M | 01_06 | canfd_M_01_06_mode_mux_test | 模式互斥（MUX） |
| M | 02_01 | canfd_M_02_01_boff_enter_test | Bus-Off 进入 |
| M | 02_02 | canfd_M_02_02_boff_abr_test | Bus-Off 自动恢复（ABR） |
| M | 02_03 | canfd_M_02_03_boff_sbr_test | Bus-Off 手动恢复（SBR） |
| R | 01_01 | canfd_R_01_01_fifo_rx_test | RX FIFO 接收 |
| R | 01_02 | canfd_R_01_02_fifo_depth_test | FIFO 深度 |
| R | 01_03 | canfd_R_01_03_fifo_ovf_test | FIFO 溢出 |
| R | 01_04 | canfd_R_01_04_fifo_wm_test | FIFO 水位线 |
| R | 01_05 | canfd_R_01_05_fifo_rel_test | FIFO 读释放 |
| R | 01_06 | canfd_R_01_06_flt_std_test | 标准帧过滤 |
| R | 01_07 | canfd_R_01_07_flt_ext_test | 扩展帧过滤 |
| R | 01_08 | canfd_R_01_08_flt_mask_test | 过滤掩码 |
| R | 01_09 | canfd_R_01_09_flt_indep_test | 32 组过滤独立性 |
| R | 02_01 | canfd_R_02_01_mbox_rx_test | Mailbox 接收 |
| R | 02_02 | canfd_R_02_02_mbox_csb_test | Mailbox CSB 状态 |
| R | 02_03 | canfd_R_02_03_mbox_intr_test | Mailbox 中断 |
| R | 02_04 | canfd_R_02_04_mbox_filt_test | Mailbox 过滤 |
| S | 01_01 | canfd_S_01_01_tsr_cnt_test | 时间戳 TSR 计数 |
| S | 01_03 | canfd_S_01_03_tsr_ovf_test | 时间戳溢出 |
| S | 03_01 | canfd_S_03_01_tdc_off_test | TDC TDCOFF 配置 |
| S | 03_02 | canfd_S_03_02_tdc_bnd_test | TDC 边界 |
| T | 01_01 | canfd_T_01_01_reg_rw_test | 寄存器读写 |
| T | 01_02 | canfd_T_01_02_srst_test | 软复位 |
| T | 01_03 | canfd_T_01_03_addr_test | 地址空间 |
| T | 01_04 | canfd_T_01_04_wprot_test | 写保护 |
| T | 02_01 | canfd_T_02_01_intr_trig_test | 中断触发 |
| T | 02_02 | canfd_T_02_02_intr_msk_test | 中断屏蔽 |
| T | 02_03 | canfd_T_02_03_intr_clr_test | 中断清除 |
| T | 02_04 | canfd_T_02_04_intr_lvl_test | 中断电平敏感 |
| R | 03 | canfd_R_03_randomized_test | 随机化综合测试 |

7. 覆盖率与验收标准

7.1 代码覆盖率

任务书要求代码覆盖率 100%。coverage.cfg 开启全部代码覆盖率类型：

| 覆盖率类型 | 开关 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语句覆盖 | -codecov all | 所有可执行语句 |
| 翻转覆盖 | -togglecov all | 信号 0/1 翻转 |
| 分支覆盖 | -branchcov all | if/case 各分支 |
| 条件覆盖 | -conditioncov all | 多条件布尔组合 |
| 状态机覆盖 | -fsmcov all | FSM 状态与转移 |

7.2 功能覆盖率

4 个功能覆盖率模块，由 coverage.cfg 通过 +define+COVERAGE_xxx 条件编译控制：

| 覆盖率模块 | 覆盖目标 |
| --- | --- |
| canfd_function_coverage | CAN FD 帧格式、DLC、BRS、ESI、FDF 交叉 |
| canphy_function_coverage | CAN 总线帧类型、ID、数据长度、错误类型 |
| axi4lite_function_coverage | AXI 读写、地址空间、响应码、握手 |
| ucspi_function_coverage | SPI 模式、CPOL/CPHA、波特率、数据位宽 |

7.3 断言覆盖率

sva/ 层对 AXI4-Lite 握手、CAN 帧时序、CDC 同步等关键接口时序做属性断言，作为接口时序正确性的形式化补充检查。

7.4 验收标准

| 类别 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 仿真结果 | 所有用例 PASS（无 UVM_ERROR / UVM_FATAL / TIMEOUT / EXCEPTION）。 |
| 代码覆盖率 | ≥ 100%（任务书要求）；无法覆盖部分需提供详细说明。 |
| 功能覆盖率 | 100% 覆盖所有定义的功能覆盖点。 |
| 断言 | 无断言失败（violation）。 |
| 回归 | Jenkins Pipeline 全组回归通过，覆盖率合并不下降。 |

仿真结果判定规则：UVM_FATAL → FAIL(FATAL)；UVM_ERROR → FAIL(ERROR)；UVM TIMEOUT → FAIL(TIMEOUT)；UVM TEST FAILED → FAIL(FAILED)；UVM TEST PASSED → PASS；无日志 → EXCEPTION(no log)；日志不完整 → EXCEPTION(incomplete log)。

8. 工具与版本

| 工具 | 版本/说明 |
| --- | --- |
| Synopsys VCS / Verdi | vN-2017.12-SP2（SourceMe 中 VCS_HOME / VERDI_HOME） |
| UVM | UVM 1.2 |
| 验证框架 | MyUvmGen v2.0（自动生成） |
| 设计语言 | SystemVerilog（+ Verilog + VHDL 可选 + C 参考模型） |
| 运行脚本 | Python（run/xrun + run/xrun_lib + regression.py + gen_dashboard.py） |
| 覆盖率工具 | VCS urg / dve（合并与查看） |
| 波形查看 | Verdi（FSDB）/ VPD |
| CI/CD | Jenkins Pipeline（agent label: vcs） |

9. 回归与 CI

运行入口为 run/xrun（Python，封装 VCS），主要工作流：

• 冒烟：python3 xrun -g T1_group -c && python3 xrun -g T1_group -s -n 2

• 全量回归：python3 xrun -g T1_group ... T7_group -c -s

• 并行回归：python3 xrun -g T2_group -s -p 4（最多 8 worker）

• 覆盖率：python3 xrun -g ... -c --cov / -s --cov -p 4 / --covmerge / --opencov verdi

• 调试单测：python3 xrun -t B_03_02 -c -s --fsdb --seed 12345

Jenkins Pipeline 流程：Checkout → Compile（vcs -f rtl.f -f vip.f -f tb.f）→ Simulate（每组并行）→ Merge Cov（urg merge）→ Report（gen_dashboard + email）。参数 REGRESSION_GROUP / ENABLE_COVERAGE / ENABLE_GLS。

10. 验证结论与状态

环境当前处于成熟阶段：完整回归 + 参考模型 + 覆盖率 + CI。寄存器模型已同步至 v2.0（37 寄存器），并修复了两处缺陷（中断等待函数 ISR 位序错误、复位检查对动态寄存器误比对）。

待解决/待确认事项：

| 编号 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | cdc_sync_rst.v 中 sycstates_if 为无复位寄存器，可能影响生成复位 | 待解决（P0） |
| Q3 | canfd_top 例化 canfd 时接口 spi_crc_error 找不到（暂注释） | 待解决（P0） |
| Q4 | xpm_memory_sdpram_a/b 的 regceb 端口不存在（暂注释） | 待解决（P0） |
| 缺口1 | IER1/IER2 位域未定义（疑似 ECC 等新增中断源） | 待设计确认 |
| 缺口2 | SPI 接口/外部时钟失效检测/时钟输出缺寄存器描述 | 待设计确认 |
| 缺口3 | 12 个新用例未纳入 test.json 回归 | 待补齐 |

— 报告结束 —